PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Pada saat ini dunia teknologi berkembang dengan pesat di segala bidang. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi saat ini ditandai dengan bermunculannya alat-alat yang menggunakan sistem kendali digital dan otomatis. Teknologi menjadi hal yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, mulai dari teknologi mekanik, listrik, dan tentunya teknologi telekomunikasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi sangat membantu aktivitas manusia agar lebih mudah dan lebih efisien. Teknologi alat elektronika adalah salah satu teknologi yang tentunya akan sangat membantu manusia dalam melakukan berbagai hal terutama dalam mengendalikan perangkat kelistrikan.

Salah satu teknologi alat elektronika saat ini yang sedang ramai dibicarakan baik di Indonesia maupun luar negeri yaitu IoT (Internet of Things).

Menurut Wikipedia Indonesia (2012) “IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata”.

“IoT adalah jaringan benda-benda fisik atau “things” yang tertanam (embedded) dalam perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkannya mencapai nilai dan layanan yang lebih besar, dengan cara bertukar data dengan produsen, operator dan/atau perangkat lain yang terhubung”. (Onno W .Purbo, 2015)

Setiap objek dalam IoT bukan saja bisa diidentifikasi secara unik via sistem komputasi-tertanamnya tetapi juga mampu beroperasi dalam infrastruktur internet yang ada.

Untuk mendukung gagasan di atas, maka diperlukan perangkat yang efisien baik itu dalam dimensi maupun penggunaan daya. Dengan memanfaatkan Raspberry Pi, maka masalah efisiensi tersebut dapat diatasi. Raspberry Pi yaitu komputer papan tunggal (Single Board Circuit /SBC) yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. Raspberry Pi bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti spreadsheet, game, bahkan bisa digunakan sebagai media player karena kemampuannya dalam memutar video high definition. Raspberry Pi memiliki fitur GPIO (General Purpose Input Output) yang berfungsi sebagai port-port yang mengirimkan perintah sesuai instruksi atau program yang dibuat.

Dengan menggunakan Raspberry Pi teknologi website saat ini dapat diaplikasikan sebagai monitoring dan kendali, yang digunakan untuk mengendalikan perangkat kelistrikan, sehingga user cukup mengontrol dari PC atau smartphone yang telah terhubung dengan internet. Dalam hal ini pengontrolan menggunakan Raspberry Pi memiliki beberapa keunggulan seperti low power dan relatif lebih mudah dihubungkan dengan web server dibandingkan dengan mikrokontroler. Oleh karena itu penggunaan Raspberry Pi sebagai web server dapat menggantikan fungsi PC pada umumnya.

Dengan kemampuannya yang begitu unik, Raspberry Pi dengan fitur IoT-nya menjadi semakin menarik untuk digunakan. Mulai dari memantau keamanan rumah, kompleks, apartemen, perkantoran, dan lain-lain. Sehingga muncul gagasan untuk menggunakan Raspberry Pi sebagai server yang dapat memantau perangkat kelistrikan yang ada di rumah sekaligus mengendalikannya. Sehingga saat kita meninggalkan rumah, kita tidak perlu khawatir tentang keadaan di rumah.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas dan kebutuhan-kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan, maka Pada Tugas Akhir ini saya membahas tentang “RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING DAN PENGENDALI SMARTHOME BERBASIS WEB MENGGUNAKAN RASPBERRY PI”.

- Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- Bagaimana membuat rangkaian perangkat keras sistem yang digunakan untuk memonitoring dan mengendalikan perangkat kelistrikan di rumah ?

- Bagaimana cara melakukan komunikasi antara server Raspberry Pi dan perangkat keras yang akan dikendalikan ?

- Bagaimana membangun perangkat lunak pendukung untuk memonitoring dan mengendalikan perangkat kelistrikan di rumah ?

- Bagaimana membuat jaringan sistem monitoring dan kendali yang sederhana namun tetap efektif dan efisien dalam penggunaannya?

- Bagaimana kinerja sistem secara keseluruhan ?

- Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

- Merancang dan membangun rangkaian perangkat keras sistem yang untuk memonitoring dan mengendalikan perangkat kelistrikan di rumah.

- Melakukan komunikasi antara server Raspberry Pi dan perangkat keras yang akan dikendalikan.

- Merancang dan membangun perangkat lunak pendukung untuk memonitoring dan mengendalikan perangkat kelistrikan di rumah

- Membuat jaringan sistem monitoring dan kendali yang sederhana namun tetap efektif dan efisien dalam penggunaannya.

- Menguji kinerja sistem secara keseluruhan dan menganalisis hasil pengujian.

- Pembatasan Masalah

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada:

- Menggunakan Sistem Operasi linux ARM untuk sistem operasi Raspberry Pi

- Menggunakan Web Framework Python sebagai Framework Web Server.

- Penggunaan bahasa python sebagai bahasa pemrograman utama dalam Raspberry Pi.

- Tinjauan Pustaka

Sistem yang dirancang merupakan teknologi yang memiliki fungsi memonitor dan mengendalikan peralatan elektronik rumah dengan jarak jauh melalui web. Terdapat beberapa perancangan sistem monitoring dan kendali rumah jarak jauh yang telah dikembangkan sebelumnya, perancangan yang berfokus pada penerapan-penerapan yang berbeda melalui berbagai macam metode yang digunakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sultan Fiqri, 2014) yang merancang Sistem Kendali Rumah Jarak Jauh Menggunakan Telepon Selular Android. Dari penelitian tersebut dirancang sistem kendali rumah menggunakan Mikrokontroler ATmega16 yang dapat di akses melalui Smartphone Android. Adapun sistem yang dirancang yaitu kendali lampu AC serta memonitoring keadaan rumah menggunakan sensor PIR dan limit switch yang memberikan informasi langsung ke ponsel dengan cara mengirimkan sms yang telah diolah terlebih dahulu dalam tampilan aplikasi pada Smartphone android.

Lain halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lilik Kunarso, 2015) yaitu Rancang Bangun Sistem Kontrol Listrik Berbasis Web menggunakan Server Online Mini PC Raspberry Pi”. Berdasarkan hasil penelitian, Sistem kendali Listrik yang telah dibuat mampu mengendalikan 4 alat elektronika tegangan AC sekaligus oleh 4 relay dengan setiap relaynya yang mampu menanggung beban maksimal sebesar 2200 watt dengan menggunakan catu daya pada Raspberry Pi yang memiliki minimal kuat arus 0,7 ampere. Pengontrolan akan memiliki kinerja yang lebih maksimal apabila dikendalikan melalui PC/Laptop dibandingkan dengan menggunakan Smarphone.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Oleh (Mohammad Faisal Hari Darmawan, 2015), yang merancang Home Automation Berbasis Web Menggunakan Raspberry Pi, dirancang pengendalian beberapa peralatan elektronik rumah tangga seperti menggunakan Raspberry Pi, seperti Relay Modul untuk mengendalikan lampu , RFID, dan Webcam untuk sistem keamanan. dalam bentuk prototipe. Interface untuk kendali perangkat menggunakan web server yang dapat di akses di mana saja, baik menggunakan browser di PC maupun Smartphone yang terkoneksi ke internet. Penelitian tidak membahas kinerja teknis kendalian secara nyata, jadi sistem yang dihasilkan masih berupa simulasi dan hanya mengendalikan lampu.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haryanto Sitohang, 2015) yang membahas tentang Implementasi Home Automation Berbasis Web Pada Kontrol Dan Server Raspberry Pi”. dilakukan pengujian ketahanan Raspberry Pi saat beroperasi yang dimaksudkan untuk menguji ketahanan suhu dari Raspberry Pi dengan cara membaca suhu dari CPU Raspberry Pi untuk jangka waktu yang lama digunakan sebagai server. Pengujian ketahanan suhu CPU Raspberry Pi dilakukan selama 7 hari dalam keadaan Raspberry Pi tetap menyala atau bekerja. Pada penelitian tersebut tidak diuraikan bagaimana merancang sistem secara keseluruhan dan hanya terfokus pada pengujian ketahanan Raspberry Pi dalam beroperasi.

Berbeda dengan empat penelitian yang telah dilakukan di atas yang membuat sistem pengendali tanpa membahas tata letak dan teknis penggunaan sensor dan aktuator, pada penelitian ini akan membuat sebuah sistem yang dapat mengendalikan perangkat-perangkat elektronik dengan memperhitungkan pemasangan sensor dan aktuator. Selain itu penelitian ini juga mengembangkan ide-ide yang belum diterapkan dari penelitian terdahulu, yaitu  perancangan sistem monitoring untuk smarthome, mengembangkan interface web agar lebih menarik dan lebih mudah dioperasikan, serta merancang teknis kerja sensor dan aktuator yang tepat agar dapat dioperasikan secara efektif.

- Metodologi Penelitian

- Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan perancangan prototipe sistem monitoring dan pengendali perangkat elektronik rumah tangga berbasis web menggunakan Raspberry Pi sebagai pengendali sekaligus server, mulai dari perancangan denah rumah dalam bentuk prototipe, tata letak sensor, interface web controler , serta teknis kinerja perangkat yang dikendalikan secara keseluruhan.

Data monitoring dari masing-masing sensor akan disimpan dan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk teks maupun grafik. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk perawatan perangkat rumah tangga maupun perangkat Raspberry Pi sendiri.

- Alat yang digunakan

Untuk menunjang penelitian ini, beberapa peralatan yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan yaitu :

- Raspberry Pi 2 model B element 14

- Laptop

- Modul relay

- Memori SDHC class 10

- Motor DC 5 V 2A

- Micro Servo Motor SG90

- Lampu LED

- Metode Penelitian

Penelitian ini diawali dengan melakukan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras berupa perancangan GPIO, dan perancangan rangkaian keseluruhan. Perancangan perangkat lunak berupa instalasi awal raspberry pi, pengaturan koneksi jaringan, perancangan web server, pemrograman GPIO dan mendesain interface web server.

Setelah dilakukan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, akan dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan, seperti uji ketahanan suhu saat beroperasi dalam waktu yang lama, pengujian beban traffic data yang dipakai, serta kinerja sensor dan perangkat yang terhubung ke raspberry pi.

    - Perancangan Perangkat Keras Sistem

Perangkat keras sistem kendali rumah jarak jauh terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya: antarmuka Raspberry Pi dengan input (antarmuka Raspberry Pi dengan output kendali (Driver Motor dan Relay), antarmuka output kendali dengan aktuator.

  - Antarmuka Sensor PIR dengan Raspberry Pi

Dalam perancangan tugas akhir ini keluaran dari sensor PIR tersebut masuk ke dalam Pin GPIO Raspberry Pi Seperti yang dapat dilihat pada Gambar.

Pin GPIO Raspberry Pi

Pin GPIO Raspberry Pi

Gambar 1. Rangkaian Antarmuka Sensor PIR

  - Antarmuka Sensor Switch dengan Raspberry Pi

Sensor switch ini digunakan untuk mendeteksi kondisi pintu di rumah apakah tertutup atau terbuka. Pada perancangan tugas akhir ini dipasang enam titik sensor switch, seperti yang terlihat pada Gambar 3.6 setiap sensor switch ini membutuhkan 1 pin GPIO sebagai keluaran logika sensor switch itu sendiri. Prinsip kerja dari sensor switch adalah active low, artinya ketika switch aktif/tertekan maka pin Raspberry Pi akan menerima logika low dari switch tersebut.

Pin GPIO Raspberry Pi

Pin GPIO Raspberry Pi

Gambar 2. Rangkaian Antarmuka Sensor PIR

  - Antarmuka Sensor Suhu LM35 dengan Raspberry Pi

Sensor LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100°C setara dengan 1 volt. Sensor ini mempunyai pemanasan diri (self heating) kurang dari 0,1°C, dan dapat dioperasikan dengan menggunakan power supply tunggal dan dapat dihubungkan antarmuka (interface) rangkaian kendali yang sangat mudah. IC LM 35 sebagai sensor suhu yang teliti dan terkemas dalam bentuk Integrated Circuit (IC), dimana output tegangan keluaran sangat linear terhadap perubahan suhu. Sensor ini berfungsi sebagai pengubah dari besaran fisis suhu ke besaran tegangan yang memiliki koefisien sebesar 10mV/°C yang berarti bahwa kenaikan suhu 1° C maka akan terjadi kenaikan tegangan sebesar 10 mV.

Untuk membaca suhu pada LM35 diperlukan rangkaian ADC agar dapat dihubungkan ke input GPIO 8bit. Dengan metode pengukur aras tegangan sampling dan mengubahnya ke dalam sandi biner menggunakan metode pengubahan dengan tipe pembanding langsung atau successive approximation.

8bit Pin GPIO Raspberry Pi

8bit Pin GPIO Raspberry Pi

Gambar 3. Rangkaian Antarmuka Sensor suhu LM35

  - Antarmuka Sensor Cahaya Photodioda dengan Raspberry Pi

Rangkaian di atas akan memberikan logika HIGH pada saat photodioda mendapat atau menerima intensitas cahaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh photodioda yang menghubungkan basis transistor Tr1 ke VCC dan output diletakkan pada titik emitor transistor Tr1.

Pada saat photodioda menerima intensitas cahaya maka photodioda akan menghantarkan tegangan dan basis Tr1 mendapat bias basis. Sehingga titik output yang terhubung ke VCC melalui kolektor dan emitor transistor Tr1, berlogika HIGH begitu sebaliknya saat photodioda tidak menerima cahaya maka basis Tr1 tidak mendapat bias sehingga terminal output tidak mendapat sumber tegangan dari VCC dan terhubung ke Ground melalui RL menyebabkan output berlogika LOW.

Pin GPIO Raspberry Pi

Pin GPIO Raspberry Pi

Gambar 4. Rangkaian Antarmuka Sensor cahaya Photodioda

  - Antarmuka Driver Relay dengan Raspberry Pi

Rangkaian Driver Relay berfungsi sebagai pengganti saklar yang menghidupkan beban elektronik yang terpasang pada rumah. Relay akan bekerja apabila diberi tegangan 5 volt pada kaki 1 dan kaki ground pada kaki 2 relay, maka secara otomatis posisi kaki CO (Change Over) pada relay akan berpindah dari kaki NC (Normally close) ke kaki NO (Normaly Open). Pemberian logika HIGH dan LOW untuk menggerakkan relay dilakukan oleh  mikrokontroler melalui transistor NPN. Jumlah relay yang digunakan dalam perancangan sistem kendali rumah jarak jauh ini sebanyak 6 buah, seperti yang terlihat pada Gambar 3.7.

Pin GPIO Raspberry Pi

Pin GPIO Raspberry Pi

Gambar 5. Rangkaian Antarmuka Driver Relay

  - Antarmuka Driver Motor dengan Raspberry Pi

Pada rangkaian pengendali motor DC H-Bridge pada gambar di bawah terdapat 2 line input yang digunakan untuk mengendalikan arah putar motor DC. Kedua jalur input tersebut dapat diberikan sinyal input berupa logika HIGH  dan LOW menggunakan sakelar. Untuk mengendalikan motor DC dengan rangkaian dasar H-Bridge ini kedua line input tersebut tidak boleh berlogika sama. Dengan kombinasi logika input HIGH dan LOW pada kedua line input rangkaian H-Bridge ini kita dapat mengendalikan motor DC secara searah jarum jam atau clockwise (CW) dan berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise (CCW).

Output pin GPIO Raspberry Pi

Output pin GPIO Raspberry Pi

Gambar 6. Rangkaian Antarmuka Driver Motor

    - Perakitan Perangkat Keras dan Pengujian Komunikasi Antara Pin GPIO dan Rangkaian Relay

Berikut blok diagram Rancang Bangun Sistem Smarthome secara keseluruhan:

Gambar 7. Blok diagram sistem smarthome

Untuk pengujian komunikasi antara pin GPIO dan rangkaian relay, dilakukan dengan cara menghubungkan langsung Pin GPIO dengan rangkaian atau aktuator. kemudian setiap pin GPIO yang sudah dihubungkan dengan rangkaian atau aktuator diberikan sinyal 1 atau 0, lalu perhatikan pengaruh sinyal tersebut terhadap rangkaian atau aktuator, apakah sesuai dengan rangcangan yang telah dibuat.

Untuk memberikan sinyal ke pin-pin GPIO, menggunakan bahasa pemrograman Python.

    - Pengujian sensor, serta pengukuran tegangan dan arus pada setiap peragkat keras.

- Pengujian Sensor PIR

PIR (Passive Infrared Receiver) merupakan sebuah sensor berbasiskan infrared. Akan tetapi, tidak seperti sensor infrared kebanyakan yang terdiri dari IR LED dan fototransistor. PIR tidak memancarkan apapun seperti IR LED. Sesuai dengan namanya ‘Passive’, sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap benda yang terdeteksi olehnya. Benda yang bisa dideteksi oleh sensor ini biasanya adalah tubuh manusia.

Gambar 8. Skema Sensor PIR

Pengujian sensor PIR dilakukan dengan menguji sensitifitas atau respons ketika mendeteksi adanya gerakan manusia. Cara menguji respons sensor PIR yaitu dengan mengukur pada output tegangan pada kaki out PIR ketika adanya gerakan yang dideteksi. Jadi akan terlihat perubahan nilai tegangan ketika adanya gerakan yang dideteksi.

Gambar 9. Pengujian Sensor PIR

- Pengujian Sensor Limit Switch

Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis yaitu sensor yang akan memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Penerapan dari limit switch adalah sebagai sensor posisi suatu benda (objek) yang bergerak.

Limit switch memiliki 2 kontak yaitu NO (Normally Open) dan kontak NC (Normally Close) dimana salah satu kontak akan aktif jika tombolnya tertekan

Gambar 10. Pengujian Sensor Limit Switch

Untuk pengujian sensor limit switch dilakukan dengan mengukur ada tidaknya arus yg mengalir melewatinya. Sensor limit switch merupakan sensor digital jadi nilai keluarannya hanya bernilai 0 dan 1.

- Pengujian Sensor LM35

Sensor LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100°C setara dengan 1 volt.

Pengujian yang dilakukan adalah mengukur setiap perubahan tegangan pada kaki output LM35 yang disebabkan oleh perubahan suhu pada sensor LM35.

Gambar 11. Pengujian Sensor LM35

- Sensor Cahaya Photodioda

Sama halnya dengan sensor limit switch, sensor cahaya photodioda bekerja dengan memutuskan dan menyambungkan arus namun yang memicu saklarnya bukan rangsangan mekanik melainkan cahaya. Jadi cara mengujinya cukup dengan mendeteksi ada atau tidak arus yang melewatinya seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 12. Pengujian Sensor Cahaya Photodioda

- Pengujian Rangkaian Relay

untuk pengujian rangkaian relay dapat dilakukan dengan mengukur arus pada terminal NO atau terminal NC. Untuk terminal NO, relay berfungsi untuk menghubungkan arus. Sedangkan untuk terminal NC relay berfungsi untuk memutus arus.

Pengujian relay dapat dilakukan seperti pada gambar berikut :

Gambar 13. Pengujian Rangkaian Relay

- Pengujian Rangkaian Driver Motor

Untuk menguji rangkaian driver motor digunakan galvanometer untuk mengetahui arah arus yang melewati jembatan (H-bridge). Selain galvanometer dapat juga digunakan multimeter digital yang menampilkan positif atau negatif arus yg melewati jembatan.

Pengujian driver motor dilakukan seperti pada gambar berikut :

Gambar 13. Pengujian Rangkaian Driver Motor

    - Perancangan Perangkat lunak

Perancangan perangkat lunak terbagi menjadi dua bagian yaitu: perangkat lunak GPIO dan interface halaman web.

- Perancangan perangkat lunak GPIO

Untuk merancang perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan pin GPIO adalah bahasa pemrograman python. Bahasa pemrograman python digunakan karena memiliki konsep desain yang bagus dan sederhana , yang berfokus pada kemudahan dalam penggunaan. Kode python dirancang untuk mudah dibaca, dipelajari, digunakan ulang dan dirawat. Selain itu, python juga mendukung pemrograman berorientasi objek (OOP).

Python memiliki banyak dukungan pustaka yang dikembangkan oleh pihak ketiga, misalnya pustaka untuk pengembangan web, pengembangan aplikasi visual (GUI), pengembangan game, dan yang terpenting adalah python menyediakan pustaka untuk mengendalikan pin GPIO.

Untuk merancang perangkat lunak GPIO, perlu kita ketahui konfigurasi susunan pin GPIO dan lokasi pemasangan output dan input pada GPIO. Berikut adalah konfigurasi pin GPIO pada Raspberry Pi 2 Model B+.

Gambar 14. Konfigurasi Pin GPIO Raspberry Pi 2 Model B+

Untuk memberikan output HIGH pada GPIO4 kita dapat memberikan instruksi sebagai berikut:

#python_memberikan output HIGH pada GPIO4 @contoh_program.py

import RPi.GPIO as GPIO 	#Memanggil pustaka RPi.GPIO dan mengubah nama #variabelnya menjadi GPIO

import time					#Memanggil pustaka waktu

GPIO.setmode(BCM)			#mendefinisikan susunan pin GPIO sesuai

#dengan nama pada datasheet, bukan

#berdasarkan urutan kaki secara fisik (BOARD)

GPIO.setup(4,GPIO.OUT)		#mendifinisikan GPIO4 sebagai output

GPIO.output(4,1)			#Memberikan nilai Output pada pin GPIO4

#nilai HIGH atau True(1)

GPIO.cleanup()				#mereset konfigurasi kaki GPIO, untuk

#menghindari error

- Perancangan perangkat lunak interface halaman web

Untuk membuat interface web yang dapat mengeksekusi program python diperlukan skrip CGI (Common Gateway Interface)agar dapat diterjemahkan oleh web server dan dikirim ke web client dalam format HTML biasa. Untuk mendesain interface halaman web, digunakan bahasa HTML yang ditulis dalam format python.

Perbedaan penulisan HTML murni dan CGI (program HTML yang ditulis dalam format python) adalah sebagai berikut:

- Penulisan program HTML murni

<html>

<head>

<title> Contoh Program HTML Murni</title>

</head>

<body>

<h1>Program HTML Murni</h1>

</body>

</html>

- Penulisan program HTML ke dalam format python (CGI)

print(“Content-type: text/html\r\n\r\n”)

print(“<html>”)

print(“<head>”)

print(“<title> Contoh Program HTML Murni</title>”)

print(“</head>”)

print(“<body>”)

print(“<h1>Program HTML Murni</h1>”)

print(“</body>”)

print(“</html>”)

    - Pengujian Keseluruhan Sistem

Pengujian ini dilakukan setelah semua komponen yang membentuk sistem smart home telah di uji sebelumnya dan telah di integrasikan satu sama lain. Setelah semua komponen dapat dijalankan, selanjutnya yaitu mengintegrasikan seluruh bagian sistem client dan server serta bagian software maupun hardwarenya.

Tujuan dari pengujian keseluruhan sistem ini adalah untuk mengetahui apakah seluruh sistem dapat berfungsi dengan baik atau tidak dan dapat saling tersingkronisasi satu dengan yang lainnya. Secara umum, pengujian ini dilakukan karena tujuan awal dari tugas akhir ini adalah merancang prototype dan sistem smart home yang dapat bekerja dengan baik.

- Pengujian client

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Smart Home dapat di akses lebih dari satu gadget pada sistem client server ini atau tidak. Aplikasi Smart Home ini harus memiliki sebuah konten yang sudah terintegrasi dengan server.

- Pengujian Server Smart Home

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengirim request dari client menuju server yang berisi perintah untuk mengontrol LED dan servo. Pengujian ini memberikan informasi sampai sejauh mana server dapat berfungsi sesuai dengan pesan yang dikirim dari android. Pengujian ini akan dilakukan beberapa kondisi pengujian, di antaranya :

- Komunikasi client dan server tanpa terpasang CGI

- Komunikasi client server dengan CGI tanpa menggunakan hardware

- Komunikasi client server dengan CGI dengan semua perangkat terintegrasi

- Pengujian Ketahanan Raspberry Pi

Pada pengujian ketahanan Raspberry Pi ini dimaksudkan untuk menguji ketahanan dari CPU Raspberry Pi dalam hal membaca suhu dari CPU Raspberry Pi untuk jangka waktu yang lama digunakan sebagai server. CPU Raspberry Pi adalah Broadcom BCM2835, BCM2835 memberikan fasilitas untuk dapat melihat kondisi suhu CPU yang sedang bekerja melalui perintah “/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp” pada terminal Raspberry Pi.

- Variabel atau Data

Berbagai data yang akan diambil berupa data log dari Pin GPIO yang terhubung pada sensor maupun output. Data yang diambil berupa kondisi on-off perangkat dan hasil pengukuran dari sensor dan akan ditampilkan dalam bentuk grafik.

- Analisis Hasil

Analisis hasil akan dilakukan berdasarkan data yang didapatkan hasil pengujian. Dari hasil pengujian tersebut akan ditarik kesimpulan yang dapat berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penelitian.

- Diagram Alir Penelitian

Gambar 15. Diagram Alir Penelitian

- Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini sistematis, maka penulisan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I		PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II	SISTEM MONITORING DAN PENGENDALI SMARTHOME BERBASIS WEB MENGGUNAKAN RASPBERRY PI

Memuat tentang penjelasan tentang gambaran umum cara kerja Sistem monitoring dan pengendali smarthome berbasis web serta penggunaan Raspberry Pi sebagai pengendali.

BAB III	PERANCANGAN SISTEM MONITORING DAN PENGENDALI SMARTHOME BERBASIS WEB MENGGUNAKAN RASPBERRY PI

Bab ini berisikan tahap perancangan sistem monitoring dan pengendali berbasis Raspberry Pi yang dapat diakses melalui browser PC maupun Smartphone yang tersambung ke internet

BAB IV	PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM MONITORING DAN PENGENDALI SMARTHOME BERBASIS WEB MENGGUNAKAN RASPBERRY PI

Bab ini berisi hasil pengujian terhadap hasil perancangan  sistem beserta analisa pengujian. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian sistem secara keseluruhan.

BAB V	PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Sari8an yang diharapkan dapat berguna bagi perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir ini.

- Jadwal Penelitian

Lampiran I

Gambar 3. Desain Denah Rumah

Lampiran II

Gambar 4. Rancangan sistem secara keseluruhan

Keterangan :

- Input sensor

- Limit swicth, untuk monitoring pintu dan jendela dirumah.

- Sensor suhu, monitoring temperatur ruangan.

- Sensor cahaya, untuk monitoring intensitas cahaya didalam ruangan maupun di luar ruangan.

- Sensor PIR, untuk mendeteksi panas tubuh.

- Output

- Lampu.

- Pendingin ruangan.

- Alarm/Buzzer.

- GPIO

Diprogram menggunakan bahasa python, dengan mengintegrasikan paket RPI.GPIO agar bisa menggunakan perintah GPIO.

- Web server

- Django

- Python

- PHP5

- PHPmyAdmin

- Mysql

- User.

Untuk mengakses web server yang dibuat, dapat menggunakan browser atau dapat membuat software khusus untuk mengakses layanan dari web server.

User dapat berupa :

- Smartphone

- Tablet PC

- PC/Laptop